## 1. Введение

Цель данного документа – описать текущий процесс (AS-IS) подготовки зерна к помолу.

## 2. Участники процесса

| № | Роли | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технолог | управляет помолом муки |
| 2. | Лаборант | Следит за качеством муки |
| 3. | Элеваторщик | Управляет направлением зерна из силосов по нории |

## 4. Описание текущего процесса (AS-IS)

### 4.1. Учет сырья и формирование помольной партии

1. Ежедневно команда мельницы записывает на доске:
    - количество зерна в каждом из 5 силосов,
   - дату последнего капремонта каждого силоса (капремонт проходит при опустошении силоса и занимает около 2 часов),
   - количество вагонов зерна в пути (станция отправления, клейковина, количество вагонов с каждой станции),
    - данные об актуальной помольной партии.

2. Помольная партия формируется из зерна разных отправителей с учетом уровня клейковины. Суточная партия составляет 280–300 тонн и должна иметь клейковину 29% (до мойки).

### 4.2. Подготовка зерна

- Зерно выгружается из силоса и и по нории поднимается вверх для взвешивания.

- Зерно проходит первичную очистку от мусора на специальном аппарате и направляется по нории на мойку.

- Мойка зерна проводится чистой водой из скважины, в зимний период воду подогревают.

- После мойки зерно направляется по нории на первую отлежку в бункере 30 часов.

- Затем зерно направляется по нории на вторую отлежку 10 часов (зерно доводится до необходимой влажности).

https://drive.google.com/file/d/1YNQ798TD8vz9Fwh7uJ7CyqrXQC6lopdE/view?usp=drive_link